甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿

建设项目竣工环境保护验收调查报告表

项目名称：甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目

委托单位: 张掖市富华建材有限责任公司

编制单位：甘肃华瑞祥环保咨询服务有限公司

2019年5月

检测报告说明

##### 1、报告内容需填写齐全，无审核、审定签字无效。

##### 2、报告需填写清楚，涂改无效。

##### 3、监（检）测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起15日内向我公司提出，逾期不予受理。

##### 4、委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责。

##### 5、报告未经同意不得用于广告宣传。

##### 6、未经同意，不得复制本报告。

本机构通讯资料：

甘肃华瑞祥环保咨询服务有限公司

电话：(0936) 8635585

传真：(0936) 8635585

地址：张掖市甘州区新建街南池公园小区

邮编：734000

建设单位: （公章）                     编制单位：（公章）

张掖市富华建材有限责任公司             甘肃华瑞祥环保咨询服务有限公司

法人代表:潘兴飞                        法人代表:赵建华

联 系 人:潘兴飞                        项目负责人:赵建华

电话:13309360108                       电话:13993667797

传真:                                  传真:0936-8635585

邮编:734000                            邮编:734000

地址: 甘州区 254°黑河国有公滩         地址: 张掖市甘州区新建街南池

公园小区

- 1.项目概况

本项目位于甘州区黑河国有河滩，矿区位于黑河河道范围内，行政区划属于甘州区，项目东侧为河滩，北侧为黑河砂石18号矿区，西侧为乡村道路，道路西侧为西干渠，距离矿区约50m；矿区南侧为石庙砂石2号矿区。项目周边交通成熟，配套完善。项目采砂许可证号“甘河采证（甘区准采）字〔2018〕年第14号”，项目设计开采能力3万立方/年，服务年限22年。项目总占地面积143300㎡，总投资为150.5万元，其中环保投资23.7万元，占总投资比例15.75%。本项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。其中主体工程为露天采场、加工区；辅助工程为生活办公区；储运工程包括临时堆土场和运 输道路等；公用工程包括供排水、供电、采暖；环保工程主要是对粉尘、污水和固体废物的处理。2017年5月，张掖市富华建材有限责任公司委托巢湖中环环境科学研究有限公司编制了《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表》，2018年8月24日，甘州区环保局下达了《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表的批复》（甘区环发〔2018〕549号）。由于市场原因，石料用量减少，需要加工石料较少，该项目没有按环评设计要求进行石料加工区建设，开采区挖掘的石料统一运往黑河砂石17号矿加工区进行加工和堆存，本次验收只对开采区进行阶段性验收，如果该项目以后需要进行加工区建设，应该根据实际情况重新做项目竣工环境保护验收。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定，2019年5月张掖市富华建材有限责任公司委托甘肃华瑞祥环保咨询服务有限公司进行该建设项目竣工环境保护验收监测报告表的编制工作，受委托单位认真进行了现场勘察，并根据《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表》及批复，结合该工程目前实际的运行情况及环保设施运行情况编制了验收监测方案，并委托甘肃沁园环保科技有限公司于2019年5月进行了现场验收监测，同时对项目“三同时”执行情况及环保设施的建设、环境管理等方面进行了检查，依据监测调查结果编制了验收监测报告表。

- 2.验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》 （2003年9月1日施行，2016年7月2日通过修订并于2016年9月1日施行）。

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》 （1988年6月1日施行，2015年8月29日通过修订并于2016年1月1日施行）。

（4）《中华人民共和国水污染防治法》 （1984年11月1日施行，2017年6月27日通过修改并于2018年1月1日施行）。

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（1996年4月1日施行，2016年11月7日通过修改并施行）。

（7）中华人民共和国国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）。

（8）中华人民共和国环境保护部“国环规环评【2017】4号”《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日施行）。

（9）巢湖中环环境科学研究有限公司编制的张掖市富华建材有限责任公司《甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表》（2018年8月）。

（10）甘州区环境保护局“甘区环发【2018】549号”文件关于《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表的批复》(2018年8月24日)。

（11）竣工环境保护验收委托书

- 2.验收执行标准

验收执行的标准执行环评阶段的标准、规范和准入要求。在环境影响评价文件批复之后发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求的，按新规定执行。

2.1 废气

本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中的无组织监控浓度限值要求。

表 2-1 新污染源大气污染物排放限值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3 ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3 ） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

2.2噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（2008年10月1日施行）中2类区标准，噪声标准见表2-2。

表2-3　　厂界噪声排放标准限值

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

2.3固体废物

一般工业固体废物的贮存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年36号）。

- 3.工程建设情况

3.1地理位置

本项目位于甘州区黑河国有河滩，矿区位于黑河河道范围内，行政区划属于甘州区，项目东侧为河滩，北侧为黑河砂石18号矿区，西侧为乡村道路，道路西侧为西干渠，距离矿区约50m；矿区南侧为石庙砂石2号矿区。地理位置见图1。

3.2建设内容

3.2.1项目组成

本项目主体工程主要为开采区，露天采场矿体长度为440m，宽度为350m，矿区面积为0.1433km2，开采深度：1597m—1592 m，开采规模为3万m3/a。

项目环评建设内容与实际建设情况对照见下表

| 序号 | 工程类别 |  | 环评工程内容 | 实际工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 露天 采场 | 矿体长度为440m，宽度为350m，矿区面积为0.1433km2，开采深度：1597m—1592 m，开采规模为3万m3/a。 | 与环评一致 |  |
|  |  | 加工区 | 设置在矿区东南角，占地面积5000m2，内设一级、二级破碎及筛分系统、洗砂系统等。 | 依托17号矿加工区进行加工 |  |
| 2 | 储运工程 | 料场 | 设置在加工区，共设置四个产品料场（0~5mm沙料堆场、5~31mm原石料堆场、5~20mm破碎料堆场、20~31mm破碎料堆场），尺寸均为10m×10m×5m，贮存周期为15d。设置一个中转料场，尺寸为20m×20m×5m。 | 堆存依托17号矿区 |  |
|  |  | 临时 堆场 | 用于堆放剥离表层覆土和砂石料中的夹土。尺寸为30m×40m×3m，周边设置0.5m围堰和简易排水沟。 | 不设临时堆场，由于当地干旱少雨，没有在周边设置 0.5m 围堰和简易排水沟。 |  |
|  |  | 运输 道路 | 矿区内运输道路为渣石路面，长 0.5km，宽 4.5 m。 | 与环评一致 |  |
| 3 | 辅助工程 | 办公生活区 | 布置在加工区东北角，占地面积400m2，建筑物为一层彩钢结构房，布置40m2办公室1间、30m2职工生活5间，20m2食堂1间，100m2库房1间。 | 依托黑河砂石17号矿区生活区 |  |
| 4 | 公用工程 | 给排水 | 本项目用水从沿河村外购拉运。 排水：项目生产过程产生的废水经沉淀池沉淀后回用，生活污水泼洒抑尘，厂区设置旱厕，旱厕粪便定期清掏由附近农户 堆肥农用。 | 开采洒水用水由洒水车17号矿区拉运 |  |
|  |  | 供电 | 本项目砂石开采直接用装载机铲装、汽车拉运，露天采采场 无需用电；石料厂用电由附近电网提供，通过安装 1 台 50kVA 变压器降压至 380V 和 220V 供电。 | 未建设 |  |
|  |  | 采暖 | 项目冬季不生产，留守人员采暖使用电暖设备。 | 与环评一致 |  |
| 5 | 环保工程 | 粉尘 | 整个开采过程采用湿法作业，露天采场开采时、装卸时采用洒水抑尘，破碎降尘采用湿法降尘，利用喷头洒水对中 转料进行喷水，同时在皮带运输的过程中喷水降尘，运输 道路采用砾石压盖并洒水抑尘，临时堆土场采用碾压并洒水抑尘。 | 整个开采过程采用湿法作业，露天采场开采、装卸时采用洒水抑尘 |  |
|  |  | 污水 | 厂区设置旱厕，生活污水用于场地泼洒降尘，生产废水经 沉淀池沉淀后回用，不外排。 | 未建设 |  |
|  |  | 固废 | 生活垃圾集中收集后定期拉运至新墩镇生活垃圾堆存点，由环卫部门统一拉运至张掖生活垃圾焚烧发电厂处理； 表层剥离产生的临时表土排放量为1250m3，沉淀池泥沙排放量为45t/a。前期堆放在临时堆土场，闭矿后用于矿区生态恢复。 | 无生活垃圾产生，余土全部用于场地平整 |  |

3.2.2项目项目占地

本项目矿区范围 143300m2 ，占地类型为滩地，均为临时占地。

3.2.3产品方案

本项目年开采砂石料 3 万 m3。加工依托黑河砂石17号矿加工区进行加工。

3.2.4主要机械设备

本项目开采设备全部依托黑河砂石17号矿机械设备。

- 3.3工程变更情况

- 由于市场原因，石料用量减少，需要加工石料较少，该项目没有按环评设计要求进行石料加工区建设，开采区挖掘的石料统一运往黑河砂石17号矿加工区进行加工和堆存，相关的储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程都没有建设。

- 3.4工艺流程及产污环节

- 3.4.1工艺流程

本项目工艺相对比较简单，首先由洒水车在挖掘面洒水采取湿法作业，利用挖掘机将表层覆土剥离，剥离表土及时用于土地平整，没有临时堆存。用挖掘机、装载机铲装砂石，再由运输车辆运至17号矿进行统一加工。

- 3.4.2产污环节

本项目产污环节主要为采矿过程中产生的露天开采粉尘、装卸粉尘、道路运输扬尘、机械尾气，机械噪声和车辆运输噪声，表土剥离物。

- 4.主要污染源、污染物处理和排放

- 4.1废气

项目运营期废气主要有采砂过程产生的无组织排放废气。主要是开采过程扬尘、运输过程扬尘、回填过程扬尘和机械尾气，主要污染物为颗粒物。由于本项目砂石矿体含水量较高，在开采等环节采用洒水湿法作业，所以产生的扬尘量较少，采用洒水降尘和限制车速等措施降低扬尘量，且采矿场地开阔、易于扩散，可降低无组织排放废气对周围大气环境的影响。

项目无组织排放废气污染物治理设施一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气类别 | 无组织排放废气 |
| 2 | 废气来源 | 开采过程、运输、回填过程、运输设备 |
| 3 | 污染物种类 | 颗粒物 |
| 4 | 排放方式 | 运行时段连续排放 |
| 5 | 治理措施 | 洒水降尘、限制车速 |
| 6 | 排放去向 | 大气 |

- 4.2噪声

项目运营期主要噪声源为挖掘机、装载机、运输车辆等设备。通过加强设备维护保养，确保其高效运行；限制车辆运输速度，避免或杜绝鸣笛等措施降低噪声值，减小噪声对周围环境的影响。

- 4.4 固废

项目营运期固体废物主要为开采表土剥离物，本项目产生的表土剥离物没有推存，随产生随用于填坑和场地平整，对周围环境影响较小。

4.5生态保护

本项目运营期采取的生态保护措施主要有：一是合理设计开采方案，采取“分区开采、分区恢复”措施，减少对地表的扰动；二是严格控制用地及开采范围，严防越界开采；三是合理规划，减少临时占地；四是针对形成的露天采坑，采取随挖随进行回填平整，工程结束后先进行土地平整，平整厚度为 20cm，然后撒播草籽使其自然恢复以保持水土。

- 5.项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 5.1 项目环境影响报告表主要结论

（1）生态环境 砂石开采对生态环境的影响主要包括对地形地貌、土壤侵蚀、植被、土地利 用结构和景观格局产生影响。在项目建设和运营过程中，采取“分区开采、分区 恢复”方案，并采取一系列生态保护措施和水土保持防护措施，可有效降低对生 态环境的影响；闭矿后对采坑、临时堆土场和运输道路进行土地复垦，矿区生态环境将得到进一步改善。

（2）环境空气 在露天开采过程中采用洒水抑尘，但粉尘对工人影响较大，本环评要求为了 加强对操作工人的保护，给工人配发工作服和防尘口罩，并根据季节、使用情况 定期更换，开采时应避开大风干燥和下雨天气，减少粉尘对周围环境的不利影响； 装卸物料前，在物料表面洒水抑尘；破碎、筛分等工序中产生的粉尘利用湿法除尘，主要为喷头洒水降尘，对中转料进行喷水，同时在皮带运输的过程中喷水降尘；料场采取洒水抑尘措施；运输道路采用砾石压盖并洒水抑尘、限速行驶、禁止超高超载装运，同时物料运输过程中应采 用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，若无密闭车斗，物料的装载高度不得超过 车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出不遗撒；表土排入临时堆土场后及时碾 压并洒水抑尘；食堂油烟采用换气扇及时排出，由于周边大气扩散条件较好，食 堂油烟对环境空气影响不大；机械尾气产生量较小，加之地形有利于污染物的扩 散和稀释，对周边大气影响较小，本环评建议定期对机械设备进行检修、维护， 可以降低故障率，保证其处于良好的运行状态，可避免燃料不完全燃烧而增加尾气的产生。

（3）水环境 本项目运营期生活污水水质较为简单，用于泼洒抑尘，厂区设置旱厕，旱厕 粪便定期清掏由附近农户堆肥农用。洗砂过程废水污染物主要是泥沙和 SS，水 质较为简单，经管道排入沉淀池沉淀后循环使用；泼洒抑尘用水均被砂石吸收或 自然蒸发，无生产废水产生。因此，本项目生产过程无废水排放，对区域水环境影响较小。

（4）声环境 项目噪声主要为挖掘机、破碎机、装载机和运输车辆产生的噪声，选用低噪 声设备；破碎机、筛分机等固定设备采取基础减震措施；定期维护保养设备，确保正常运行；车辆经过村庄时应减速慢行，项目内禁止鸣笛，应合理安排运输时间。根据预测结果，经距离衰减后，项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准限值要求。

（5）固体废物 生活垃圾集中收集于垃圾箱后，定期运往新墩镇垃圾堆存点，由环卫部门统一拉运至张掖生活垃圾焚烧发电厂处理。露天开采产生表土及破碎粉尘湿法除尘 过程中沉淀池泥沙前期运往临时堆土场，闭矿后用于生态恢复。

（6）总量控制 本项目营运期生产废水经沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，不外排。 根据《大气污染防治行动计划》中“严格实施污染物排放总量控制，将二氧 化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。”的相关规定，将粉尘列入总量控制要求。本项目在露天开采、装卸过程中及临时堆土场使用洒水降尘，在破碎、筛分及制砂过程中，采取湿法除尘；各个皮带廊道连接点也设置喷头进行洒水抑尘，料场采用洒水覆盖抑尘，运输道路采用砾石压盖并洒水抑尘，且粉尘呈无组织排放，难以计量。因此，不申请总量控制指标。

（7）环评结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和地方相关规划的要求，选址合理。 项目的建设将不可避免的对区域生态、环境空气和声环境质量等产生一定的不 利影响，建设单位在建设和生产过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作， 严格落实工程设计方案及本报告中提出的各项生态保护和污染防治措施，可将 本项目对环境的不利影响降至最低程度。从环保角度看，本项目的建设是可行的。

（8）建议

①建设单位应加强对水土流失的防治。

②学习同行业的成功管理经验，提高管理水平，实现安全文明生产。

③加强环境管理，确保污染物达标排放。

- 5.2 审批部门审批决定

一、本项目建设地点位于黑河甘州区段河道可采区内，总投资150.5万元，其中环保投资23.7万元。项目矿区面积143300㎡，设计开采能力3万m3 /a。项目建设符合国家产业政策，在严格落实环保“三同时”制度的前提下，同意项目建设。

二、项目建设中必须严格落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施，保证环保治理资金及时、足额投入，确保工程“三废”污染物达标排放。

三、项目运营期必须按环评要求采取防尘措施。减少开采，加工筛选，产品堆存等工段排放的粉尘。确保废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值及无组织排放限制要求。

四、要重视噪声防治工作，选择低噪声设备并进行合理布局，通过采取必要的消声降噪措施，减少噪声对工作人员及周围敏感点造成的影响。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348—2008）2类区标准要求。

五、本项目产生的生产废水经沉淀后回用，沉淀池必须采取防渗处理措施。

六、严格按照国家有关固体废弃物处理处置的规定，对本项目产生的各类固体废弃物进行分类处置和综合利用，提高固体废弃物的综合利用率。

七、严格执行报告表提出的各项环境管理与监控计划，落实环境风险防范措施，防止发生环境污染事故。

八、项目建成后，根据国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，依法进行环保竣工验收，验收合格后方可投入运行。

6.验收监测内容

6.1验收监测期间工况

本次验收监测期间张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目没有进行加工区建设，在矿区正常开采期间进行了厂界噪声和无组织粉尘监测。

6.2无组织废气监测内容及方法

项目废气污染物主要是无组织排放粉尘，监测布点方式为厂界外上风向布设1个点，下风向布设2个点，无组织排放废气污染物监测分析方法及检测仪器见下表。

无组织排放废气污染物检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 （GB/T 15432-1995） | 0.001mg/m3 |

无组织排放废气检测仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测仪器 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 |

6.3噪声监测内容及方法

噪声监测在厂界外1米高度1.2米以上处设4个噪声监测点位，监测因子为等效连续A声级，连续监测2天，每天昼、夜间各1次，昼间监测时间为6：00-22：00，夜间监测时间为22：00-6：00。噪声监测分析方法及检测仪器见下表。

噪声检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008 ） | / |

噪声检测仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测仪器 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 多功能声级计 | AWA6228+A |
| 2 | 校准噪声 | 校准器 | AWA6221A |

6.4质量保证与质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中对全过程布点、采样、数据处理等各环节进行严格的质量控制。采取的措施如下：

⑴ 验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

⑵ 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

⑶ 现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗。

⑷ 本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

⑸ 监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

⑹测量前后用标准噪声校准仪对噪声检测仪器进行校准，差值不大于±0.5dB；在无雨雪、无雷电，风速5.0m/s以下进行检测。

⑺所有监测数据、记录经监测分析人员、质控负责和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

无组织排放废气监测质控结果表

| 检测项目 | 测定次数 | 测定均值 | 置信范围 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#标准滤膜 | 10 | 0.46859(g) | 0.46871±0.0005(g) | 合格 |
| 2#标准滤膜 | 10 | 0.47113(g) | 0.47134±0.0005(g) | 合格 |
| 采样器 | 仪器流量误差、有否漏气、基本性能状态 |  |  | 合格 |

噪声监测质控结果表

单位：dB（A）

| 检测仪器 | AWA5680型多功能声级计 |  | 校准仪器 | AWA6221B型校准器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 测量值(dB) |  | 标准源声级 | 绝对 误差 | 允许误差范围 | 质控结果 评价 |
|  | 检测前 | 检测后 |  |  |  |  |
| 2019.05.29 | 93.9 | 93.8 | 94.0 | 0.2 | ±0.5 | 合格 |
| 2019.05.30 | 93.8 | 93.7 | 94.0 | 0.3 | ±0.5 | 合格 |

6.5验收监测结果

6.5.1粉尘监测

19号矿区废气无组织排放检测结果见下表：

单位：mg/m3

| 点位 | 采样日期 | 样品编号 | 采样时间 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 矿区上风向 | 5月29日 | 2019Q047001 | 08:25～09:25 | 0.542 |
|  | 5月29日 | 2019Q047002 | 09:30～10:30 | 0.525 |
|  | 5月29日 | 2019Q047003 | 10:40～11:40 | 0.557 |
|  | 5月30日 | 2019Q047010 | 09:05～10:05 | 0.531 |
|  | 5月30日 | 2019Q047011 | 10:12～11:12 | 0.539 |
|  | 5月30日 | 2019Q047012 | 11:20～12:20 | 0.547 |
| 2# 矿区下风向 | 5月29日 | 2019Q047004 | 08:25～09:25 | 0.674 |
|  | 5月29日 | 2019Q047005 | 09:30～10:30 | 0.664 |
|  | 5月29日 | 2019Q047006 | 10:40～11:40 | 0.655 |
|  | 5月30日 | 2019Q047013 | 09:05～10:05 | 0.681 |
|  | 5月30日 | 2019Q047014 | 10:12～11:12 | 0.676 |
|  | 5月30日 | 2019Q047015 | 11:20～12:20 | 0.656 |
| 3# 矿区下风向 | 5月29日 | 2019Q047007 | 08:30～09:30 | 0.648 |
|  | 5月29日 | 2019Q047008 | 09:40～10:40 | 0.637 |
|  | 5月29日 | 2019Q047009 | 10:48～11:48 | 0.660 |
|  | 5月30日 | 2019Q047016 | 09:00～10:00 | 0.651 |
|  | 5月30日 | 2019Q047017 | 10:10～11:10 | 0.645 |
|  | 5月30日 | 2019Q047018 | 11:20～12:20 | 0.661 |
| 标准限值 | ≤1.0 mg/m3 |  |  |  |
| 备注 | 矿区四周无围墙，厂界为矿区边界，主导风向为西北风。 |  |  |  |

监测结果显示，所有监测数据均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织粉尘浓度标准限值。

6.5.2噪声监测

# 19号矿区噪声检测结果如下表：

单位：dB(A)

| 点位 编号 | 2019.05.29 |  |  |  | 2019.05.30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 |  | 夜 间 |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |  |
| 1# | 09:20 | 54.5 | 22:09 | 41.0 | 09:20 | 55.9 | 22:05 |  | 41.7 |
| 2# | 09:40 | 57.6 | 22:29 | 41.4 | 09:45 | 55.7 | 22:30 |  | 43.5 |
| 3# | 10:20 | 54.0 | 23:00 | 43.6 | 10:10 | 53.9 | 22:55 |  | 41.4 |
| 4# | 10:50 | 53.7 | 23:30 | 46.1 | 10:45 | 57.6 | 23:20 |  | 41.1 |
| 备注 | 矿界四周无围墙，厂界为矿区边界。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果显示，厂界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准限值。

7.环境管理检查:

7.1“三同时”制度执行情况

2017年5月，张掖市富华建材有限责任公司委托巢湖中环环境科学研究有限公司编制了《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表》，2018年8月24日，甘州区环保局下达了《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表的批复》（甘区环发〔2018〕549号）。

7.2环评批复落实情况

环评批复落实情况对照表如下：

| 序号 | 环评批复要求 | 环评批复 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二、项目建设建设中心必须严格落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施，保证环保治理资金及时、足额投入，确保工程“三废”污染物达标排放。 | 履行了各项环境管理手续 |
| 2 | 三、项目运营期必须按环评要求采取防尘措施。减少开采，加工筛选，产品堆存等工段排放的粉尘。确保废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值及无组织排放限制要求 | 项目只进行开采，没有进行加工区建设，开采期间的环保措施为洒水降尘，环保投资约4.5万元。 |
| 3 | 四、要重视噪声防治工作，选择低噪声设备并进行合理布局，通过采取必要的消声降噪措施，减少噪声对工作人员及周围敏感点造成的影响。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348—2008）2类区标准要求。 |  |
| 4 | 五、本项目产生的生产废水经沉淀后回用，沉淀池必须采取防渗处理措施。 |  |
| 5 | 六、严格按照国家有关固体废弃物处理处置的规定，对本项目产生的各类固体废弃物进行分类处置和综合利用，提高固体废弃物的综合利用率。 |  |
| 6 | 七、严格执行报告表提出的各项环境管理与监控计划，落实环境风险防范措施，防止发生环境污染事故。 |  |

7.3环境管理检查

公司指定专人，负责厂区环境卫生和生产期间的环境管理工作，定期巡查，及时处理环境问题，制定了相关环境管理制度，保证了生产期间各项环保措施的落实。

7.4监测手段及人员配置

无监测手段，无监测人员配置，委托有质资环境监测机构开展例行监测。

7.5环保投资

- 本项目计划总投资为150.5万元，其中环保投资23.7万元，占总投资比例15.75%，实际环保投资4.5万元，具体环保投资见下表：

| - 工程内容 |  | - 环保措施 | - 环评投资额 - （万元） | - 实际投资 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 | - 表土剥离扬尘 | - 洒水抑尘 | - 0.5 | - 1.5 |  |
|  | - 露天开采扬尘 | - 洒水抑尘 | - 0.5 | - 1 |  |
|  | - 加工工序粉尘 | - 湿法除尘 | - 1 | - / |  |
|  | - 皮带输送粉尘 | - 皮带连接点采用喷头洒水（12套） | - 2.0 |  |  |
|  | - 装卸扬尘 | - 洒水抑尘 | - 0.5 | - 1 |  |
|  | - 道路扬尘 | - 路面采用砾石压盖，洒水抑尘 | - 2 | - 1 |  |
|  | - 临时堆土场风蚀扬尘 | - 及时碾压，洒水 | - 1.5 | - / |  |
|  | - 料场风蚀扬尘 | - 四周设2.5米高抑尘网，洒水抑尘 | - 2.0 | - / |  |
|  | - 油烟废气 | - 换气扇 | - 0.1 | - / |  |
| - 废水 | - 生产废水 | - 12.5m3的沉淀池 2座 ，500m3的清水池1座 | - 5.0 | - / |  |
| - 噪声 | - 机械噪声 | - 选用低噪声设备，基础减震， 合理安排作业及运输时间 | - 1.5 | - / |  |
| - 固废 | - 生活垃圾 | - 垃圾收集箱，定期运往甘浚镇巴吉村生活垃圾堆存点， | - 0.1 | - / |  |
|  | - 沉淀池泥沙及剥离表土 | - 前期堆放在临时堆土场，闭 矿后用于生态恢复 | - / | - / |  |
| - 退役期 - 生态恢复治理 |  | - 采取“分区开采；边开采、边恢复”，加强运营管理，表土及时回填 | - 7 | - / |  |
| - 合 计 |  |  | - 23.7 | - 4.5 |  |

8.验收监测结论

8.1竣工环境保护验收范围与内容

张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境保护验收范围为运营期开采区。

8.2污染物排放监测结果

8.2.1废水

矿区只开采，不进行加工，没有废水产生。

8.2.2废气

项目运营期废气主要是无组织排放废气，运营期无组织排放废气主要为开采过程扬尘、运输过程扬尘、回填过程扬尘和机械尾气，主要污染物为颗粒物。由于本项目砂石矿体含水量较高，所以在开采、运输环节产生的扬尘量较少，采用洒水降尘和限制车速等措施降低扬尘量，且采矿场地开阔、易于扩散，可降低无组织排放废气对周围大气环境的影响。

项目无组织排放废气中的颗粒物最大浓度为0.681（mg/m3）。颗粒物排放浓度达到《环境影响报告表》及其批复中的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求，即：颗粒物排放浓度≤1.0（mg/m3）。

8.2.3噪声

项目厂界昼间噪声最大值为57.6dB(A)、夜间噪声最大值为46.1dB(A)，厂界昼间、夜间噪声排放均达到《环境影响报告表》及其批复中的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类区要求，即：厂界昼间噪声≤60dB(A)、夜间噪声≤50dB(A)。

8.2.4固体废物

项目营运期固体废物主要为表土剥离物，随产生随用于填坑和场地平整，没有堆存，对周围环境影响较小。

8.3工程建设对环境的影响

项目基本能够按照环保设施“三同时”的要求实施，在运行过程中执行现行有关规范和环境质量标准，环保机构设置、管理规范，运行基本正常。

项目废气治理环保设施：项目运营期无组织排放废气主要为开采过程扬尘、运输过程扬尘、回填过程扬尘和机械尾气，主要污染物为颗粒物，由于本项目砂石矿体含水量较高，所以在开采、运输环节产生的扬尘量较少，采用洒水降尘和限制车速等措施降低扬尘量，且采矿场地开阔、易于扩散，可降低无组织排放废气对周围大气环境的影响。

项目噪声治理措施：项目运营期主要噪声源为挖掘机、装载机、运输车辆等设备。通过优化设备，加强设备维护保养，确保其高效运行，防止机械因故障而产生不必要的噪声；限值车辆运输速度，避免或杜绝鸣笛等措施降低噪声值，减小噪声对周围环境的影响。

项目固体废物治理措施：项目营运期固体废物主要为表土剥离物，随产生随用于填坑和场地平整，没有堆存，对周围环境影响较小。且项目所在地不在林地、自然保护区、风景名胜区等敏感区域范围内。因此，项目工程建设对周围环境的影响较小。

本项目运营期采取的生态保护措施主要有：一是合理设计开采方案，采取“分区开采、分区恢复”措施，减少对地表的扰动；二是严格控制用地及开采范围，严防越界开采；三是合理规划，减少临时占地；四是针对形成的露天采坑，采取随挖随进行回填平整，工程结束后先进行土地平整，平整厚度为 20cm，然后撒播草籽使其自然恢复以保持水土。采取以上措施后，对区域生态影响较小。

8.4污染物总量控制

依据《张掖市富华建材有限责任公司甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目环境影响报告表》及其批复规定，该项目不设污染物总量控制指标。

8.5后续要求

1.加强环保设备的维护与管理，确保其正常运转。

2.做好采矿坑平整和回填工作。

3.加强厂区绿化，美化环境、净化空气。

8.6验收监测意见

该项目已经具备竣工环境保护验收条件，建议通过环保验收。

10.验收项目“三同时”登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：                       填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 甘州区黑河砂石19号矿区建筑用砂矿建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 甘州区 254°黑河国有公滩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | B10 非金属矿采选业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 3万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 3万吨 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  | 2017年8月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 150.5 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2016年3月 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 23.7 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 15.75 |  |  |
|  | 环评审批部门 | 甘州区环保局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 甘区环发〔2018〕549号 |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  |  |  |  |  | 2018.8.24 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 嘉峪关博盛矿业有限责任公司张掖分公司 |  |  | 监测单位 |  |  |  |  |  |  | 甘肃沁园环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） |  |  | 4.5 |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 0 |  |  | 固废治理（万元） |  |  | 0 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | m3/h |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | 30天 |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  | 张掖市富华建材有限责任公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 734000 |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  | 13309360108 |  |  | 环评单位 |  | 巢湖中环环境科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 | 污染物 | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.排放增减量(+)表示增加，（-）表示减少。2.（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3.计量单位：废水排放：万t/a；废气排放量：万m3/a；工业固体废物排放量：万t/a；水污染物浓度：mg/L；大气污染物浓度：mg/ m3；水污染物、大气污染物排放量：t/a。